12 – Chaînes fonctionnelles

Question - câblage d'un distributeur 3/2 monostable avec un vérin.

Définir, en justifiant votre réponse, le type de vérin utilisé (simple ou double effet).

Reportez vos schémas électrique et pneumatique sur votre compte-rendu.

Peut-on arrêter ce vérin en position intermédiaire ? Justifiez votre réponse.

Question - distributeur 5/2 monostable avec un vérin.

Définir, en justifiant votre réponse, le type de vérin utilisé.

Reportez vos schémas électrique et pneumatique sur votre compte-rendu. Peut-on arrêter ce vérin en position intermédiaire ? Justifiez votre réponse.

Question - distributeur 5/2 bistable avec un vérin.

Reportez vos schémas électrique et pneumatique sur votre compte-rendu.

Peut-on arrêter ce vérin en position intermédiaire ? Justifiez votre réponse.

Question - distributeur 5/3 avec un vérin double effet.

Définir, en justifiant votre réponse, le type de distributeur utilisé (monostable ou bistable).

Reportez vos schémas électrique et pneumatique sur votre compte-rendu.

Peut-on arrêter ce vérin en position intermédiaire ? Justifiez votre réponse.